南京景兴纸业有限公司厂房屋面板及墙面板维修工程

招标文件

- 招标范围及做法要求：

- 原厂房屋面板（含屋面阳光板、气楼屋面板及墙面板）拆除，拆除旧材料由投标方按市场废料折价处理，其余垃圾由施工方合规外运处理；

- 原厂房A轴和Q轴墙面下端高度为1.2米的墙面板拆除，拆除旧材料由投标方按市场废料折价处理，其余垃圾由施工方合规外运处理；

- 新做屋面板（含气楼屋面板）采用0.5mm厚镀铝锌板（镀铝锌量≥100g/㎡），板型：YX51-380-760型(角驰Ⅲ型），所有扣件为实际测量≥1.2厚镀锌板压制，扣件为热镀锌材质（固定件：2个自攻钉/1个扣件），屋面上所有外露螺钉需打胶，50 mm厚自带单面铝箔环保超细玻璃棉，不含甲醛和丙烯酸，憎水率≥98%，容重：16kg/m³，导热系数不大于0.039w/m.k；下设Φ1.4mm镀塑钢丝网@150*150；包角/泛水采用0.5mm厚镀铝锌PE板（镀铝锌量≥100g/m2）；脊瓦同屋面板材料，且展开宽度不小于1000mm；采光板采用1.5mm厚FRP采光板；

- 新做墙面板（含气楼墙面板）采用0.5mm厚镀铝锌PE板（镀铝锌量≥100g/m2），板型YX-25-210-840，包角/泛水采用0.5mm厚镀铝锌PE板（镀铝锌量≥100g/m2）；

- 厂房A轴和Q轴墙面底部采用实心水泥砖砌筑300mm高240mm厚砖墙，墙体采用1:2.5水泥砂浆粉刷厚度20mm；内墙面做法：墙体基层清理、内墙腻子刮批二遍、内墙乳胶漆二遍（涂料品牌：立邦、多乐士）；外墙面做法：墙体基层清理、外墙耐水腻子刮批二遍、外墙专用底漆一遍，面涂二遍（涂料品牌：立邦、多乐士）；

- 新增屋面热镀锌檩条根据现场实际腐蚀情况，经招标方确认后，在原有腐蚀檩条位置处采用C160*70*20*2.0热镀锌檩条增加1道进行加固（采用螺栓连接，每道檩条每个端部与原檩托板及原檩条连接采用不少于2个M12螺栓，报价中含原檩托板及檩条开孔费）；

- 所有自攻螺钉均采用410不锈钢材质；

- 如遇图纸与招标文件不符时，以招标文件为准；

- 施工现场产生一切垃圾由施工方合法合规外运处置。

- 报价及其他要求

- 投标单位需提供公司授权委托书、授权委托人和法人身份证复印件、资质证书、营业执照、安全生产许可证复印件等相关资料。

- 投标人资质要求：钢结构工程专业承包叁级及以上。

- 施工现场必须做好安全围护及安全警示，施工过程中必须全程安排一名专职安全员（以红袖标为标识）负责安全管理工作。

- 特种作业人员需持证上岗，施工过程中的一切安全责任由施工方负责。

- 投标人必须按照招标文件、设计图纸、相关规范及现场实际情况编制一套包括质量、进度、安全的施工组织方案。

- 根据现行市场价进行优惠报价。

- 本次投标按后附表格分项报价（表格附后）且须提供预算清单，清单根据“南京景兴纸业有限公司厂房屋面板及墙面板维修工程报价清单示范表”格式填写，具体内容由投标单位根据实际具体填写。

- 本次投标需按要求完善附件表格，附件表格1中屋面板、墙面板、脊瓦、包角/泛水板的品牌为上海宝钢，附件表格2中请投标方注明屋面板、墙面板、脊瓦、包角/泛水板的品牌（非上海宝钢），投标资料必须装订成册。

- 获取招标文件的方式：浙江景兴纸业股份有限公司官方网站公告下载。

- 联系方式：

联系地址：浙江省平湖市曹桥街道景兴一路1号

联系人：刘先生 17615200724

- 如对本工程制作、施工等有疑义处请2024年 1 月 9 日下午16 时前做出书面回复，所有投标资料均须盖章后用文件袋密封盖章于2024年 1 月 11 日下午 16 时前报送到景兴纸业工程项目部，具体开标时间及地点另行通知。

- 注：本工程位于南京市溧水区机场路22号（南京景兴纸业有限公司），投标人应结合工程所在地实际情况进行报价，报价中均包含运输费、人工费、机械费、保险、食宿交通、工程责任险及第三者责任险等一切费用。

- 投标单位如需踏勘现场请联系招标人，否则视作已踏勘现场并对招标内容无异议。

浙江景兴纸业股份有限公司

工程项目部

2023年1月6日

招标附表1：

南京景兴纸业有限公司厂房屋面板及墙面板维修工程

投标报价表1

| 序号 | 专业 | 项 目 | 价格/其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构 | 工程报价 （仅不包含新增屋面热镀锌檩条） | 元 | 含材料费、运输费、人工费、机械费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、税金、保险、食宿交通、工程责任险及第三者责任险等一切费用 |
| 2 |  | 新增屋面热镀锌檩条综合单价 （含螺栓及原构件开孔费） | 元/米 | 含材料费、运输费、人工费、机械费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、税金、保险、食宿交通、工程责任险及第三者责任险等一切费用 |
| 3 |  | 屋面板、墙面板、脊瓦、包角/泛水板品牌 | 上海宝钢 | 上海宝钢 |
| 4 |  | 备料时间 | 天 |  |
| 5 |  | 施工工期 | 天 |  |
| 6 |  | 质保时间 | 年 |  |
| 7 |  | 付款方式 |  | 无预付款、银行承兑汇票、质保金10%（质保金不计利息），满足上述要求外付款方式由投标方自行填写； |
| 8 |  | 增值税专用发票税率 |  |  |
| 9 |  | 其他建议或说明 |  |  |

招标附表2：

南京景兴纸业有限公司厂房屋面板及墙面板维修工程

投标报价表2

| 序号 | 专业 | 项 目 | 价格/其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构 | 工程报价 （仅不包含新增屋面热镀锌檩条） | 元 | 含材料费、运输费、人工费、机械费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、税金、保险、食宿交通、工程责任险及第三者责任险等一切费用 |
| 2 |  | 新增屋面热镀锌檩条综合单价 （含螺栓及原构件开孔费） | 元/米 | 含材料费、运输费、人工费、机械费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、税金、保险、食宿交通、工程责任险及第三者责任险等一切费用 |
| 3 |  | 屋面板、墙面板、脊瓦、包角/泛水板品牌 |  | 非上海宝钢 |
| 4 |  | 备料时间 | 天 |  |
| 5 |  | 施工工期 | 天 |  |
| 6 |  | 质保时间 | 年 |  |
| 7 |  | 付款方式 |  | 无预付款、银行承兑汇票、质保金10%（质保金不计利息），满足上述要求外付款方式由投标方自行填写； |
| 8 |  | 增值税专用发票税率 |  |  |
| 9 |  | 其他建议或说明 |  |  |

授权委托书

我       （身份证号码           ）系            公司的法定代表人，现授权委托            公司的      为我的代理人，身份证号                。代理人参加景兴纸业股份有限公司及子公司相关招标事宜及基建维修和项目工程施工活动，有权当场作出承诺以及对此期间相关招标书作出技术性补充，代理人在参与投标以及项目实施过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。代理人无转委权。此授权委托书有效期为一年。

有效日期起止：    年  月  日

至      年  月  日止

特此委托。

代理人：           性别：         年龄：  岁

单位：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日