PM16碎解站上料区南侧廊棚扩建工程

招标文件

- 施工范围及做法要求：

- 钢棚的檩条、隅撑、拉条、套管采用热镀锌材质（镀锌含量为275g/㎡）；

- 钢棚除檩条、隅撑、拉条、套管外，其他主、次构件（如：钢梁、钢柱、系杆等）表面抛丸除锈（Sa2.5级）后油漆，油漆做法如下：①环氧富锌底漆（含锌量70%）2道，厚度100um；②环氧云铁中间漆1道，厚度50um；③聚氨酯面漆1道，厚度50um，面漆待安装完成后现场涂刷；总漆膜厚度不得少于200um；

- 屋面板采用上海宝钢牌0.6mm厚镀铝锌板（镀铝锌量≥150g/㎡），板型：YX25-210-840型，屋面上所有外露螺钉需打胶；屋脊材料同屋面板，展开宽度1米；屋面板（A-I轴）交3轴处断开，搭接长度不小于200mm；

- 新做天沟及雨水管接头等均采用采用2.0mm厚SUS304不锈钢材质，焊缝处需酸洗打磨处理；每两段天沟两端均设置隔断板；雨水管道采用φ160*4.0PVC公元管；

- 自攻螺钉为410不锈钢材质；钢柱采用M24化学螺栓植入混凝土固定(原地坪具有一定高差，具体以现场为准)；

- 如遇图纸与招标文件不符时，以招标文件为准；

- 施工方作业时间：上午8：00-11:30    下午13：00-17:00（冬季下午12：30-16：30，具体以景兴工作时间为准）周六、周日及其他节假日不允许施工作业。

- 施工方案及工程报价：

- 投标人资格要求：钢结构工程专业承包叁级及以上资质；

- 投标单位需提供公司授权委托书、资质证书、营业执照、安全生产许可证、法人及委托人身份证复印件等相关资料（需加盖公章）

- 按照施工图纸及现场实际情况编制一套包括拆除、安装、质量、进度、安全、施工组织施工方案，中标单位提供材料出厂合格证明；

- 特种作业人员需持证上岗，施工过程中的一切安全责任由投标人负责；

- 钢构件制作时须现场放样并核实实际尺寸后加工；

- 施工现场一切垃圾及拆除建筑废料由施工方合规外运处理；

- 施工现场必须做好安全围护及安全警示，施工过程中投标人必须全程安排一名专职安全员（以红袖标为标识）负责安全管理工作；

- 按现行钢结构制作、安装，市场信息价优惠报价；

- 本次投标需按要求完善附件表格且须提供预算清单，投标资料必须装订成册；

- 如对本工程制作、施工等有疑议处请2024年5月30下午16时前做出书面回复，所有投标资料均须盖章后用文件袋密封盖章于2024年 6 月 3 日下午 16 时前报送到景兴纸业工程项目部，具体开标时间及地点另行通知；

- 投标单位如需踏勘现场请联系招标人，否则视作已踏勘现场并对招标内容无异议；

- 招标文件的获取：本工程招标文件在浙江景兴纸业股份有限公司官方网站公告下载；

- 联系方式：

联系地址：浙江省平湖市曹桥街道景兴一路1号

联系人：刘恺  17615200724

浙江景兴纸业股份有限公司

工程项目部

2024.5.27

| PM16碎解站上料区南侧廊棚扩建工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专业 | 项目 |  |
| 1 | 钢结构 | PM16碎解站上料区南侧廊棚扩建工程 总造价 |  |
| 2 |  | 备料时间 | 天 |
| 3 |  | 质保 | 年 |
| 4 |  | 付款方式 |  |
| 5 |  | 施工总工期 | 天 |
| 6 |  | 增值税专用发票税率 |  |
| 7 |  | 其他事项说明及建议 |  |
| 除第7项外，其余项必须填写 |  |  |  |